Prof. Dr .-Ing. Thomas Steffens 
Schönbacher Weg 10

35043 Marburg

Herr Matthias Möller-Meinecke 
Datum: 13.03.2008

Rechtsanwalt

Fürstenberger Straße 168 F 
Telefon: (06421) 3400920

D-60323 Frankfurt am Main 
Telefax: (06421) 3090994


E-mail: ibot.steffens@t-online.de

Erste Stellungnahme zur Immissionssituation Fa. Blöcher (Biedenkopf)

Sehr geehrter Herr Möller-Meinecke,

Sie sind an mich mit der Bitte herangetreten, zu prüfen ob und in welcher Art möglicherweise von dem o.g. Unternehmen eine kritische Immissionssituation verursacht wird. Hierzu haben Sie mir diverse Unterlagen zur Verfügung gestellt (Sicherheitsdatenblätter, Auszug aus der BlmSchG-Genehmigung, Schreiben RP Gießen vom 04.02.03, Aufzeichnungen von Nachbarn über Immissionsereignisse, Messberichte über Schadstoffmessungen in der Abluft). Nach Sichtung der Unterlagen komme ich heute zu einer ersten Einschätzung und Beurteilung der Situation:

Ausgangssituation

Das o.g. Unternehmen betreibt eine Nicht-Eisen-Gießerei (NE-Gießerei) am Standort Zur Wolfskaule 17 in 35216 Biedenkopf. Es wird Aluminium in Tiegelöfen geschmolzen und vergossen. Nachbarn in der Umgebung des Standortes beschweren sich über Schall- und Geruchsemissionen, die Sie auf das Unternehmen zurückführen.

Beurteilung

Lärm/Schallemission

Dem Schreiben des RP vom 04.02.03 ist zu entnehmen, dass Messungen ein Unterschreiten der Grenzwerte nach TA Lärm ergeben haben (S. 7v15). Gemäß BlmSch-Genehmigung Kap. 5.2.1.2 sind zur Beurteilung der Lärmimmission die Verkehrsgeräusche mit Bezug zum betrachteten Unternehmen einzubeziehen. Die Messungen sind ausschließlich an einem Tag und innerhalb der Zeit von 11 - 12.00 Uhr erfolgt. Dieser Zeitraum muss die Schallereignisse des betrachteten Standortes repräsentieren, um eine zuverlässige Aussage zur Schallimmission zu ermöglichen. Nach Einschätzung durch den Autor erscheint das unwahrscheinlich.

Schadstoffemission

Die Messberichte der beauftragten Messeinrichtungen lassen für die dort betrachteten Parameter keine kritischen Grenzwertsituationen im Sinne der TAL 2002 erkennen.

Gießereien sind bekannt für geruchsintensive Emissionen. Ursache sind i.d.R. Amine und Phenole, die bei der Sandformung eingesetzt werden. Beide Stoffgruppen sind geruchsintensiv. Den vorliegenden Berichten über die Messung luftgetragener Schadstoffe sind keine Aussagen zur Emission von Phenolen oder Aminen zu entnehmen. Das Unternehmen formt Sand und Kerne mit Furfurylalkohol, der katalytisch zur Polykondensation gebracht wird, was zur Festigung des Sandes führt. Zur Katalyse werden Stoffe wie Formaldehyd, anorg./organ. Säuren, Amine, Phenole u.a. in unterschiedlichen Zusammensetzungen verwendet. Diese Verfahren werden "Cold-", "Warm-" bzw. "Hot-Box-Verfahren" genannt und von in etwa 90 % aller Gießereien der deutschen Automobilindustrie eingesetzt. Als Stand der Technik bei Gießereien sind Emissionskonzentrationen für Amine < 5 mg/Nm3 und für Phenol 0,53 mg/Nm3 üblich bzw. berichtet. Das setzt eine Konditionierung (Absaugung & Wäscher) und punktuelle Abgabe der Abluft voraus. In allen Bereichen, in denen Amine und Phenole freigesetzt werden können, sind solche Absaugungen erforderlich (z.B. Kernmacherei, Öfen, Formerei). Eine kontrolliertes Erfassen und Abführen dieser Abluft ist, im Gegensatz zur diffusen Emission, heute Stand der Technik.

Sofern Amine und Phenole abgesaugt werden, ist eine Abluftbehandlung erforderlich. Stand der Technik sind

· Thermische Verbrennung

· Nasswäscher

· Biofilter

· Aktivkohlefilter

Am betrachteten Standort wird ein Staubabscheider (Quelle E1) betrieben für den laut BlmSchG-Genehmigung ein Wartungsplan zur Reinigung zu erstellen und umzusetzen ist (Abschnitt III Kap. 4.5.2). In diesem Zusammenhang wird ein „Schlamm- bzw. Staubsammelkasten“ erwähnt, der potentiell als Senke für geruchsintensive Stoffe zu sehen ist, wenn sie sich dort lange Zeit ansammeln können. 

Es ist davon auszugehen, dass amin- und phenolhaltige Abwässer ebenfalls zu Geruchsentwicklungen beitragen. Beim Einleiten solcher Abwässer in die Kanalisation (Indirekteinleiter) wären diese Gerüche möglicherweise auch im weiteren Umfeld des Standortes wahrnehmbar. Dem vorliegenden Teil der BlmSchG-Genehmigung ist zu entnehmen, dass Sanitärabwässer entstehen. Das bedeutet, dass im Unternehmen z.B. keine Abschreckbäder betrieben werden und auch keine Abluftwäsche stattfindet. Abschnitt III Kap. 4.2.4 der BlmSchG-Genehmigung handelt von einer Absaugung und einem Naßabscheider für die Putzkabine. Sofern diese Behandlung der Luft mit einer Abgabe in die Umgebung gekoppelt ist, wäre sie eine Emissionsquelle. Als solche ist sie in Abschnitt III Kap. 5.1.13 der BlmSchG-Genehmigung nicht aufgeführt. Sollte die Luft im Umlauf geführt werden, ist zu fragen, was mit dem Waschwasser des Nassabscheiders geschieht. Stand der Technik ist, es im Kreislauf zu führen und regelmäßig aufzubereiten. Aber irgendwann ist es mit Schadstoffen oder Mirkoorganismen so angereichert, dass es „entsorgt“ werden muss.

Des geschieht als Abwasser durch Einleiten in die Kanalisation oder als Abfall über einen Entsorger. Es findet sich im vorgelegten Teil der BlmSchG-Genehmigung kein Hinweis auf Produktionsabwässer und deren Einleitung. Der dort aufgeführten Abfalliste (Abschnitt III Kap. 6.1) ist das Entsorgen solcher Abfalle (z.B. als "Schlamm") nicht zu entnehmen.

Die betrachtete NE-Gießerei ist eine Altanlage im Sinn der TAL 2002. Für Altanlagen sind die Forderungen der TAL 2002 und damit der aktuelle Stand der Technik grundsätzlich ab dem 30.10.2007 einzuhalten, sofern die zuständige Behörde das fordert (TAL 2002 Kap. 6.2.3.3). Eine solche Aufforderung durch die Behörde ist bei vielen Behörden übliche Praxis, war im hier betrachteten Fall aber den Unterlagen nicht zu entnehmen. Für Gießerei-Altanlagen gilt eine Übergangsfrist bis zum 24.07.2010 (TAL 2002 Kap. 5.4.3.8.1).
Kap. 5.2.8 der TAL 2002 beschreibt Anforderungen an Betriebe, die geruchsintensive Stoffe freisetzen. Es werden technische und verwaltungsrechtliche Anforderungen gestellt. Insbesondere wird dort auf die Stoffgruppe der Amine eingegangen, bei der im Falle einer fehlenden Abluftbehandlung eine olfaktometrisch zu bestimmende geruchsbegrenzende Emissionsanforderung (Geruchsgrenzwert) festgelegt werden kann.

Maßnahmen

Lärm/Schallemission

Der Messbericht zur Lärmmessung sollte genauer geprüft werden. Ggf. sind zusätzliche und umfangreichere Messungen erforderlich. Die seit 2007 anzuwendende LärmVibrationsArbeitsschutzV senkt die zulässige Lärmbelastung an Arbeitsplätze um 5dB(A). Bei einer konsequenten Umsetzung im betrachteten Unternehmen, ist zu erwarten, dass sich dadurch dieser Teil der Schallemission reduziert.

Schadstoffemission

1. Sinnvoll erschient eine genaue Betrachtung der Verwendung, Behandlung und Freisetzung von Aminen und Phenolen innerhalb des Unternehmens. Hierzu gehört die Betrachtung der Emissionspfade "Abluft" und "Abwasser".

Das kann durch einen tiefergehenden Vergleich des aktuellen Standes der Technik mit den (vollständigen) Genehmigungsunterlagen erfolgen.

2. 
a.) Eine Messung von Aminen und Phenolen in der Abluft und in der Luft an den relevanten Arbeitsplätzen erscheint sinnvoll. In diesem Zusammenhang sei auf Abschnitt III Kap 4.2.2 der BlmSchG-Genehmigung verwiesen, wo eine Arbeitsbereichsanalyse nach TRGS 402 gefordert wird.

c.) Olfaktometrische Messung der Immission, sofern Amine und Phenole relevant sind.

3.
Errechnen, ob die Anzahl der gemeldeten Immissionserscheinungen eine Grenzwertüberschreitung im Sinne der GIRL darstellen.

Die Ausführungen sind nach einer ersten Sichtung der bereitgestellten Unterlagen entstanden. Ich bin gerne bereit das ausführlicher und auch weitergehende Betrachtungen in einem Bericht zusammenzufassen.

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr.-Ing. Thomas Steffens 

